经皮黄疸仪  技术参数

1、检测方法：光反射式，绿、蓝光比较

2、显示方法：三位数码显示（两位整数，一位小数）

3、单位：mg／dl

4、示值误差：00～15  ±1

16～25  ±1.5

5、光源：氙闪光灯

6、电源：AAA1.2V×4充电电池组

每充足一次电能检测约500次

7、开启准备时间：小于10秒

8、充电器：输入220V 50Hz 3w

输入6.0V 0.3ADC

9、校验盘：对白色屏(“00”)显示00.0或00.1

对黄色屏（“20”）显示20.0±1